|  | Bay Zoltán Fizikaverseny 2015/2016. Döntő forduló C kategória Mérési feladat |
| --- | --- |

Mérés: A tekercs induktivitásának meghatározása

A mérés elvi alapja: A tekercsnek ohmos és induktív ellenállása is van. Mivel mindkét ellenállás ugyanazt az áramot akadályozza, a tekercsben sorosan kapcsolódónak tekinthetjük őket. Ha a tekercsre váltakozó feszültséget kapcsolunk, az effektív feszültség és effektív áramerősség hányadosa a tekercs eredő impedanciáját adja:

UeffIeff=Z

A tekercsre kapcsolt egyenfeszültség és áramerősség hányadosa megadja a tekercs ohmos ellenállását:

UI=R

Az eredő impedanciából és az ohmos ellenállásból számolható az induktív ellenállás, abból pedig a frekvencia ismeretében a tekercs induktivitása:

XL=Z2-R2

L=XL2πf

Eszközök: Ismert menetszámú légmagos tekercs, 6-12 V-os, 50Hz-es váltakozó feszültségű és 1,5-6 V-os egyenfeszültségű áramforrás; egyen-váltakozó áramú voltmérő és ampermérő; vezetékek.

A feladat: Határozza meg a légmagos tekercs induktivitását!

A mérés menete:

-Állítsa össze az áramkört!

-Először alkalmazzon váltakozó áramú mérőműszereket és 6-12 V közötti (legalább 5 mérési ponton!), 50 Hz frekvenciájú váltakozó feszültséget! Foglalja táblázatba a kapott effektív áram és feszültség adatokat!

-Végezze el az előbbi mérést 1,5-6 V közötti (legalább 5 mérési ponton!) egyenfeszültséggel, és egyenáramú műszerek alkalmazásával!

- Írja táblázatba a kapott feszültség és áram értékeket!

-Számítsa ki és foglalja táblázatba az adatok alapján az eredő impedancia és ohmikus ellenállás értékeit majd a fent leírt módon a tekercs induktivitását!

-Az induktivitás értékekkel végezzen hibaszámítást!(átlag, abszolút hiba, relatív hiba, végeredmény)

Átlagszámítás:

Lk=L1+L2+…+L55

Abszolút hiba:

∆L=∆L1+∆L2+…+∆L55 ahol pl: ∆L1=L1-Lk

A mérés relatív hibája:

H=∆LLk∙100%=…%

Végeredmény:

L=…H±…%

15 pont